1-

Router0> enable

Router0# configure terminal

Router0(config)# interface FastEthernet0/0

Router0(config-if)# ip address 10.0.255.254 255.255.0.0

Router0(config-if)# no shutdown

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# exit

Router0> enable

Router0# configure terminal

Router0(config)# interface Serial2/0

Router0(config-if)# ip address 10.255.255.5 255.255.255.252

Router0(config-if)# encapsulation ppp

Router0(config-if)# no shutdown

Router0(config-if)# exit

Router0(config)# exit

1-a)Quand tout est bon, la ligne la plus importante du show interface est :

Serial2/0 is up, line protocol is up

b)Serial2/0 is up, line protocol is down

2) Router0(config)# ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.255.255.6

Router1(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 10.255.255.5

4-

ppp
Pourquoi l’ICMP passe par PPP et pas par FR

- Le routeur compare les routes connues pour le réseau 10.1.0.0

- La route via PPP est plus directe et a une métrique RIP plus faible (1 saut)

- Le trafic ICMP suit toujours la route avec le moindre coût

- La liaison FR n’est utilisée que si le chemin PPP est absent ou si la métrique est ajustée pour favoriser FR

Routage dynamique RIP

RIP privilégie le chemin avec le moins de sauts, pas la bande passante